«Согласовано»                                                                                                                                                  «Утверждаю»

Начальник ТО УФС по надзору в сфере защиты                                                                                            Директор ИП Марзан Н.А.

прав потребителей и благополучия человека

по Самарской области в г. Отрадном                                                                                                                ______________ Н.А.Марзан

__________________ Е.П.Исупова

«___» ____________________202  г                                                                                                                  «___» ________________202  г

Программа

производственного контроля качества питьевой воды

2021-2026 г.г.

1.Краткая характеристика объекта:

Наименование организации, эксплуатирующей водопроводные сооружения: ИП Марзан Н.А.

Юридический адрес: 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Подгорный, ул. Ленина, 7-4

Директор: Марзан Николай Алексеевич

Фактический адрес: 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Подгорный, ул. Ленина, 8А

Телефон: 8 927 653 69 68

Краткое описание водопровода (в соответствии с приложенной схемой):

Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения производится из источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 3 статьи 23  ФЗ РФ № 416-ФЗ от 07.12.2011; использование водного объекта в конкретно указанных целях, в том числе в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, ст. 18 ФЗ РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»)

п. Подгорный

Количество скважин  - 2

Система водоподготовки - нет

Используемые реагенты для подготовки воды не используются

Наличие РЧВ  - водонапорная башня, в которую поступает вода из 1 арт. скважины, из 2 арт. скважины,

из башни вода поступает в распределительную сеть.

Протяженность распределительной сети – 5287м, пользователи – 1700 чел.

Тупиковые точки –да, тип водопровода - тупиковый

План пунктов отбора проб воды в местах водозабора, перед подачей воды в распределительную сеть водопровода (в резервуаре чистой воды) и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода

Количество сотрудников по штатному расписанию-    1   человек.

с. Пустовалово

Количество скважин  - 1

Система водоподготовки - нет

Используемые реагенты для подготовки воды не используются

Наличие РЧВ  - водонапорная башня, в которую поступает вода из 1 арт.скважины, из башни вода поступает в распределительную сеть.

Протяженность распределительной сети – 3691м, пользователи – 450 чел.

Тупиковые точки –да, тип водопровода - тупиковый

План пунктов отбора проб воды в местах водозабора, перед подачей воды в распределительную сеть водопровода (в резервуаре чистой воды) и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода

Количество сотрудников по штатному расписанию-    1   человек.

Рабочая программа производственного  контроля разработана и утверждена в соответствии со следующими нормативными документами:

- Закон Российской Федерации №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

- Закон Российской Федерации № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении».

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- СП 1.1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Порядок организации и проведения производственного контроля:

1.   Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

2. При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, обязана немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Отрадном (Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20, тел. (8-846-61) 2-24-96).

3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее производственный контроль качества питьевой воды, также обязаны немедленно информировать ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Отрадном о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам.

Ответственный за осуществление производственного контроля:

ФИО, должность, приказ о назначении ответственным или Должностная инструкция прилагается.

Чумаченко Сергей Александрович, инженер, приказ о назначении ответственным № 19 от 01.10.2020г

Обязанности ответственного за осуществление производственного контроля качества питьевой воды:

- Является ответственным за своевременность, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля и обязан предоставлять информацию о результатах в ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Отрадном (по адресу: г. Отрадный, ул. Первомайская, 20).

- Информирует ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Отрадном о мерах, принятых по устранению выявленных нарушений санитарного законодательства.

- Контролирует своевременность внесения изменений в Программу производственного контроля при необходимости.

Лабораторно- инструментальные исследования для водопроводов, питающихся из подземных источников

| Место отбора проб | Исследуемые показатели | Норматив | Кол-во проб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| Водозабор | ОКБ КОЕ/100см3 | отсутствие | 4 раза в год по сезонам |  |
|  | E.coli KOE/100см3 | отсутствие |  |  |
|  | Энтерококки КОЕ/100см3 | отсутствие |  |  |
|  | Колифаги БОЕ/100см3 | отсутствие |  |  |
|  | Дополнительные показатели |  |  |  |
|  | Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | отсутствие |  | Возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям |
|  | Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | отсутствие |  |  |
|  | Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | отсутствие |  |  |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  |  |  |
|  | Запах | Не более 2 баллов | 4 раза в год по сезонам |  |
|  | Цветность | Не более 2 баллов |  |  |
|  | Мутность |  |  |  |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |
|  | рН ед. | Не более 1000мг/л | 4 раза по сезонам |  |
|  | Общая минерализация (сухой остаток) | Не более 7,0мг-экв/л |  |  |
|  | Жесткость общая | Не более 0,1 мг/л |  |  |
|  | Перманганатная окисляемость | 5,0 мг/л |  |  |
|  | ПАВ | Не более 0,5 мг/л |  |  |
|  | Нефтепродукты | В пределах 6,0-9,0 |  |  |
|  | НЕОРГАНИЧЕСКИЕ |  |  |  |
|  | Нитраты |  | 1 раз в год |  |
|  | Нитриты |  |  |  |
|  | Аммиак |  |  |  |
|  | Са |  |  |  |
|  | Мn |  |  |  |
|  | Железо |  |  |  |
|  | Хлориды |  |  |  |
|  | Сульфаты |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |
|  | Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг | 0,2 | 1 раз в год |  |
|  | Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг | 1,0 |  |  |
|  | Радон | 60 |  |  |
| Перед поступлением в сеть | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |
|  | ОМЧ КОЕ/100 см3 | КОЕ не более 50 | 50 проб в год |  |
|  | ОКБ КОЕ/100см3 | отсутствие |  |  |
|  | E.coli KOE/100см3 | отсутствие |  |  |
|  | Энтерококки КОЕ/100см3 | отсутствие |  |  |
|  | Колифаги БОЕ/100см3 | отсутствие |  |  |
|  | Дополнительные показатели |  |  |  |
|  | Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | отсутствие |  | Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям. При определении обобщенных колиформных бактерий проводит-ся трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды. При росте оксидазоположитель-ных бактерий проводится определение только показателя Pseudomonas aeruginosa. Показатель Legionella pneumophila определяется в горячей воде. |
|  | Pseudomonas aeruginosa | отсутствие |  |  |
|  | Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | отсутствие |  |  |
|  | Legionella pneumophila | Не более 100 КОЕ в 1 л |  |  |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  |  |  |
|  | Запах | Не более 2 баллов | 50 проб в год |  |
|  | Привкус | Не более 2 баллов |  |  |
|  | Цветность | Не более 20 |  |  |
|  | Мутность | Не более 2,6 по формазину, 1,5 по коалину |  |  |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |
|  | Сухой остаток) | Не более 1000 мг/л | 4 пробы в год |  |
|  | Жесткость общая | Не более 0,7 мг-экв/л |  |  |
|  | Перманганатная окисляемость | 5,0 мг/л |  |  |
|  | ПАВ | Не более 0,5 мг/л |  |  |
|  | Нефтепродукты | Не более 0,1 мг/л |  |  |
|  | рН | В пределах 6,0-9,0 |  |  |
|  | НЕОРГАНИЧЕСКИЕ |  |  |  |
|  | Нитраты | Не более 45,0 | 1 раз в год |  |
|  | Хлориды | Не более 350 |  |  |
|  | Сульфаты | Не более 500 |  |  |
|  | Марганец | Не более 0,1 |  |  |
|  | Фтор | Не более 1,5 |  |  |
|  | Железо | Не более 0,3 |  |  |
|  | Медь | 1,0 |  |  |
| Распределительная сеть | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |
|  | ОМЧ КОЕ/100 см3 | КОЕ не более 50 | 2 пробы в месяц |  |
|  | ОКБ КОЕ/100см3 | отсутствие |  |  |
|  | E.coli KOE/100см3 | отсутствие |  |  |
|  | Энтерококки КОЕ/100см3 | отсутствие |  |  |
|  | Колифаги БОЕ/100см3 | отсутствие |  |  |
|  | Дополнительные показатели |  |  |  |
|  | Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | отсутствие |  | Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям. При определении обобщенных колиформных бактерий проводит-ся трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды. При росте оксидазоположитель-ных бактерий проводится определение только показателя Pseudomonas aeruginosa. Показатель Legionella pneumophila определяется в горячей воде. |
|  | Pseudomonas aeruginosa | отсутствие |  |  |
|  | Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | отсутствие |  |  |
|  | Legionella pneumophila | Не более 100 КОЕ в 1 л |  |  |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  |  |  |
|  | Запах | Не более 2 баллов | 2 пробы в месяц |  |
|  | Привкус | Не более 2 баллов |  |  |
|  | Цветность | Не более 20 |  |  |
|  | Мутность | Не более 2,6 ЕМФ по формазину,1,5 ЕМФ по коалину |  |  |

****Дополнительно проводить исследования после проведения ремонта и иных технических работ на распределительной сети.

Календарные графики отбора проб воды и проведения их исследования (испытания)

п. Подгорный

| Место отбора | показатели | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | неорганические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | неорганические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

с. Пустовалово

| Место отбора | показатели | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор | микробиологические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | органолептические |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | неорганические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | радиологические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Перед поступлением в сеть | микробиологические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | органолептические | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | обобщенные |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | неорганические |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Распределительная сеть | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Перечень форм учета и отчетности по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля:

1. Программа производственного контроля. Рабочая программа утверждается на срок не более 5 лет. В течение указанного срока в рабочую программу могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с  ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Отрадном.

2. Протоколы лабораторных исследований. Ежеквартально (до 5 апреля, до 5 июля, до 5 октября, до 5 января)   по результатам контроля качества питьевой воды информация передается в ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Отрадном и орган местного самоуправления.